نحوه دریافت اطلاعات از رله دیستانسP44X هنگام عملکرد رله دیستانس چراغ تریپ آن روشن می شود و Led های متناسب با آن عملکرد روشن می شود و اطلاعات مربوط به خطا با فشردن دکمه دفترچه از روی صفحه نمایش رله قابل قرائت می باشد ولی در صورت ریست نمودن رله جهت دریافت اطلاعات به نحوه زیر عمل می نماییم: 1- از کلیدهای جهتی کلید را فشار می دهیم. 2- گزینه SYSTEM DATA را مشاهده می نمایید. 3- با استفاده از کلید گزینه VIEW RECORDSرا انتخاب می نماییم. 4- با استفاده از کلید گزینه SELECT FAULT (0…4) را انتخاب می نماییم. 5- این رله توانایی نگهداری آخرین پنج خطا (0…4) را در خود دارد و خطای شماره 0 مربوط به جدیدترین خطا می باشد. 6- شماره خطای مورد نظر را با کلید انتخاب می نماییم 7- صفحه نمایش عبارت RECORD RETRIEVED را نشان می دهد لطفا منتظر باشید تا رله اطلاعات مربوط به خطا را بازیابی نماید. 8- بااستفاده پیاپی از کلید اطلاعات مربوط به خطا شامل تاریخ ،زمان،فاز اتصالی،زون عملکرد ،مقادیر ولتاژ و جریان فازها در زمان استارت رله،واحد عمل کننده و غیره قابل قرائت می باشد.